Verslag rekenopdracht week 6

# A

Bepaal voor elke taak i de prioriteit Pi als DMPA (Deadline Monotonic Priority
Assignment) wordt gebruikt. De hoogste prioriteit die je mag gebruiken is 5 en de
laagste prioriteit die je mag gebruiken is 1.

Bij DMPA wordt niet gekeken naar de periodetijd maar naar de deadline. Hierbij is de kleinste deadline de grootste prioriteit. Hierdoor krijg je:

| Taak (i) | Prioriteit (P) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2 | 4 |
| 3 | 5 |
| 4 | 3 |
| 5 | 1 |

# B

Bereken voor elke taak i de blocking time Bi.

Bi= k=1Kusagek, iCk

- Bi = Maximale blocking time voor taak i

- K = totaal aantal gebruikte resources

- usagek, i = Boleaanse functie met de volgende statements:

  - Als een lagere prioriteit resource k gebruikt

  - En als taak i of een hogere prioriteit resource k gebruikt

- Als beide statements waar zijn wordt dit stukje van de functie 1, anders 0.

- Ck = maximale vergrendeltijd van resource k

Als je dit invult bij elke taak krijg je de volgende resultaten:

| Blocking time | Resource 1 | Resource 2 | Resource 3 | Resource 4 | Totaal blocking time (B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| B2 | 0 | 100 | 50 | 20 | 170 |
| B3 | 25 | 100 | 0 | 0 | 125 |
| B4 | 0 | 100 | 50 | 0 | 150 |
| B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# C

Bereken voor elke taak i of de deadline wordt gehaald en geef, indien de deadline
wordt gehaald, de response tijd Ri.

Om antwoord te geven op deze vraag moeten alle response tijden van de taken geanalyseerd en berekent worden. Dit is hieronder te zien van hoogste naar laagste prioriteit:

## Prioriteit 5 berekening

R3= C3+ B3=250+125=375

De volgende functies van berkening 2 tm 5 worden geïtereerd tot Ri = Ritemp, hieronder is de code ook te vinden in python per berekening

## Prioriteit 4 berekening

R2temp= C2+ B2+ R2T3* C3

Resultaat:

R2 is dus 900.

R3= D3. Hierdoor zal de deadline behaald worden.

## Prioriteit 3 berekening

R4temp= C4+ B4+ R4T2* C2+ R4T3* C3

Resultaat:

R4 is dus 950

R3< D3. Hierdoor zal de deadline behaald worden.

## Prioriteit 2 berekening

R1temp= C1+ B1+ R1T4* C4+ R1T2* C2+ R1T3* C3

Resultaat:

R1 = 1000

R3< D3. Hierdoor zal de deadline behaald worden.

## Prioriteit 1 berekening

R5temp= C5+ B5+ R5T1* C1+ R5T4* C4+ R5T2* C2+ R5T3* C3

Resultaat:

R5 = 1500

R3> D3. Hierdoor zal de deadline niet behaald worden.